| 激发光nm | 发射光nm | 常用荧光染料 |
| --- | --- | --- |
| 488 | 530/30 | Alex 488、 FITC |
|  | 575/26 | PE* |
|  | 610/20 | PE-CF594、PE-Texas Red |
|  | 695/40 | Percp-cy5.5、PE-Cy5.5、Percp、PE-Cy5 |
|  | 780/60 | PE-Cy7 |
| 633 | 660/20 | APC* |
|  | 780/60 | APC-Cy7 |
| 407 | 450/40 | BV421*、V500、PB |
|  | 530/30 | BV510 |

常见染料选择指南

多色荧光实验染料选择建议：

- 尽量给弱表达因子选择选择亮度高的染料（即图中带*号）

- PE-Cy5不与APC同时用，因为PE-Cy5是耦合染料，容易发生断裂暴露出Cy5，与APC重合

- FITC易漏光到PE通道，需要较多的荧光补偿。

- 使用耦合染料如PE-Cy5、PE-Cy7等的样本，染色后1-2天内检测，长期放置易断裂。